AATM v2.1

Autonomous AI Trading Manager

2026/03/20

1. GMO FX API修正

| 項目 | 修正前 | 修正後 |
| --- | --- | --- |
| 逆指値注文 | executionType: STOP + price → ERR-5211 | stopPrice パラメータに変更 |
| 注文レスポンス | data を文字列として処理 | data を配列として処理 data[0].orderId |
| SL価格 | エントリーから固定50pips | Gemini AI分析の stop_loss 推奨値を採用（フォールバック: 50pips） |
| 約定情報取得 | symbol未指定で失敗 | /v1/latestExecutions にsymbol指定で取得 |

2. ポジション消失検知の強化

修正前: ポジションがGMO上で消えた場合、状態リセットのみ（P&L不明、trades未記録）

修正後のフロー:

ポジション未検出 → latestExecutions取得 → trades記録 → 連敗数/日次P&L更新 → 状態リセット

- 決済明細からP&L・決済価格を自動取得

- tradesテーブルに保存（ダッシュボード反映）

- bot_statesの連敗カウント・日次損益も更新

3. X (Twitter) 投稿改善

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Bot起動/停止投稿 | 廃止（無駄な投稿として削除） |
| HOLD時Discord通知 | 廃止（BUY/SELL/EXITのみ通知） |

4. 戦略プロンプト機能強化

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| {current_price} 変数追加 | BUY保有時=BID、SELL保有時=ASK、ノーポジ=ASK |
| 変数一覧テーブル | 戦略タブに折りたたみ式で {symbol}, {current_price}, {current_dt_str}, {position_status}, {economic_info}, {ai_summary} を表示 |
| 削除UI改善 | ブラウザの confirm() 廃止 → インライン確認ボタン（✓/✕）に変更 |
| 論理削除の反映 | ビルトイン戦略を削除後、リロードで復活するバグを修正（is_active=false をGETから除外） |

5. MQL5インジケーター改修（Auto_SR_Lines v13.10）

| 項目 | 修正前 | 修正後 |
| --- | --- | --- |
| MA方向フィルター | なし（常に上下両方描画） | 価格>MA → 押し目買いのみ / 価格<MA → 戻り売りのみ |
| 描画本数 | 上下各最大3本 | 現在価格に最も近い1本のみ |
| 再計算タイミング | 毎ティック | H1足確定時のみ |
| ゾーン幅 | ヒゲ全体（実体～先端） | ヒゲ先端から最大5pips（実体にかぶらない） |
| 色 | 売り=オレンジ / 買い=青 | オレンジ1色に統一 |

Generated by AATM v2.1 / Claude Code